РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1.	Обособена позиция № 1: Доставка на подводна видео- и фототехника с консумативи и принадлежности с пределна допустима цена до 146 687 лв (без ДДС)

- Минимални изисквания за техническите характеристики по Обособена позиция № 1

| Доставка на подводна видео- и фототехника с консумативи и принадлежности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект |  | Технически продукт |  | Количество | Техническа спецификация |
| 1 | Високотехнологична подводна цифрова фотокамера за миниподводница PC-8В | 1.1 | Подводна фотокамера за изследователска миниподводница | 1 | Резолюция на фото режим: не по-малко от 3600 x 2700 пиксела |
|  |  |  |  |  | Чувствителност към светлина: ISO от 100 до 3200 |
|  |  |  |  |  | Захранване: постоянно напрежение 24 V DC — 750 mA максимално |
|  |  |  |  |  | Бял баланс: Превключване между 3200 K, 5600 K и Auto |
|  |  |  |  |  | Дълбочина на работа: не по-малко от 300 метра (30 бара) |
|  |  |  |  |  | Температура на работа: работна: от — 5 °С до + 40 °C във вода |
|  |  |  |  |  | Iris контрол: автоматичен, ръчен |
|  |  |  |  |  | Вариообектив: не по-малко от трикратно оптично увеличение |
|  |  |  |  |  | Водоустойчив кабел във водна среда с дължина 6.0 m |
|  |  |  |  |  | Водоустойчив кабел в миниподводницата с дължина 6.0 m |
|  |  |  |  |  | Преходник на твърдия корпус на миниподводницата: 3/4", правоъгълен, 14 навивки, резбована част 80 мм |
|  |  |  |  |  | Памет: минимум 64 GB MicroSD/SD или SDHC. Class 10 или по-висок. |
|  |  |  |  |  | Управление: Потребителски интерфейс инсталиран на преносимия компютър по RS232 |
|  |  |  |  |  | Конектори: Подводни, за монтаж към хром-никелова стоманена пенетрейторна плоча с дебелина 35 мм с единична пристягаща контрагайка |
|  |  |  |  |  | Размери: диаметър < 100 мм, дължина < 250 мм |
|  |  |  |  |  | Тегло: на сухо < 3 кг, във вода < 1,5 кг |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
|  |  | 1.2 | Светкавица към подводна фотокамера за изследователска миниподводница | 1 | Водещо число: не по-малко от 28 — под вода |
|  |  |  |  |  | Захранване: 16 — 24 VDC |
|  |  |  |  |  | Презареждане: не повече от 7 секунди от напълно разреденa |
|  |  |  |  |  | Дълбочина на използване: най-малко 300 метра (30 бара) |
|  |  |  |  |  | Работна температура: от — 5 °С до + 35 °С във вода |
|  |  |  |  |  | Водоустойчив кабел във водна среда с дължина 6.0 m |
|  |  |  |  |  | Управление: от подводната фотокамера |
|  |  |  |  |  | Кабелът на светкавицата да е свързан към фотокамерата |
|  |  |  |  |  | Размери: диаметър < 120 мм, дължина < 250 мм |
|  |  |  |  |  | Тегло: на сухо < 3,8 кг, във вода < 1,8 кг |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
|  |  | 1.3 | Преносим компютър за пряко управление на фотокамерата и видеокамерата | 1 | Удароустойчивост и влагоустойчивост съгласно MIL-STD 810G |
|  |  |  |  |  | Процесор: честота най-малко 2.6 GHz |
|  |  |  |  |  | RAM: не по-малко от 8 GB |
|  |  |  |  |  | HDD: капацитет — не по малък от 250 GB SSD |
|  |  |  |  |  | DVD-ROM устройство |
|  |  |  |  |  | Свързване: wireless 802.11 съвместима, bluetooth, HDMI; LAN; SmartCard Reader; VGA; USB 2.0 минимум; сериен порт |
|  |  |  |  |  | Операционна система — MS Windows 7 Professional 32 bit или съвместима |
|  |  |  |  |  | Захранване: Li-Ion батерия, AC адаптер |
|  |  |  |  |  | AC зарядно, допълнителна батерия |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
| 2 | Подводна цифрова HD видеокамера за миниподводница PC-8В | 2.1 | Подводна видеокамера за изследователска миниподводница | 1 | Резолюция на видео режим: 1920 (H) х 1080 (V) |
|  |  |  |  |  | Видео формат: 1080i 50Hz или 60Hz, 720P 50Hz или 60Hz, PAL или NTSC Composite (избиране от потребителския интерфейс) |
|  |  |  |  |  | Чувствителност към светлина: 0,1 лукса при видео режим |
|  |  |  |  |  | Тип сензор: 1/3" CMOS сензор |
|  |  |  |  |  | Захранване: постоянно напрежение 24 V DC — 750 mA максимално |
|  |  |  |  |  | Видео изходи: HD Component Y/Pb/Pr или Composite |
|  |  |  |  |  | Стандартни видео формати: 1080i 30 Hz PAL или 720p 50 Hz PAL |
|  |  |  |  |  | Бял баланс: Превключване между 3200 K, 5600 K и Auto |
|  |  |  |  |  | Дълбочина на работа: не по-малко от 300 метра (30 бара) |
|  |  |  |  |  | Температура на работа: работна: от — 5 °С до + 40 °C във вода |
|  |  |  |  |  | Издържливост на вибрации: 10 g, 20-150 Hz, 3 оси |
|  |  |  |  |  | Iris контрол: автоматичен, ръчен |
|  |  |  |  |  | Вариообектив: петкратно оптично увеличение или по-голямо |
|  |  |  |  |  | Водоустойчив кабел във водна среда с дължина 6.0 m |
|  |  |  |  |  | Водоустойчив кабел в миниподводницата с дължина 6.0 m |
|  |  |  |  |  | Преходник на твърдия корпус на миниподводницата: 3/4", правоъгълен, 14 навивки, резбована част 150 мм |
|  |  |  |  |  | Управление: Потребителски интерфейс инсталиран на преносимия компютър по RS232 |
|  |  |  |  |  | Рекордер: външен рекордер с капацитет минимум 128GB |
|  |  |  |  |  | Конектор: Подводен, за монтаж към хром-никелова стоманена пенетрейторна плоча с дебелина 35 мм с единична пристягаща контрагайка |
|  |  |  |  |  | Размери: диаметър < 100 мм, дължина < 250 мм |
|  |  |  |  |  | Тегло: на сухо < 3,5 кг, във вода < 1,5 кг |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
|  |  | 2.2 | Подводно видеоосветление за видеокамера | 4 | Дълбочина на работа: не по-малко от 300 метра (30 бара) |
|  |  |  |  |  | Захранване: постоянно напрежение 24 V DC |
|  |  |  |  |  | Мощност: не по-малко от 25 W |
|  |  |  |  |  | Ъгъл на светене: от 20° до 60° във водата |
|  |  |  |  |  | Светлинна мощност: не по-малко от 3000 лумена/3200 K |
|  |  |  |  |  | Температура на работа: Работна: от — 5 °С до + 40 °C във вода |
|  |  |  |  |  | Преходник на твърдия корпус на миниподводницата: един брой за общия кабел, 3/4", правоъгълен, 14 навивки, резбована част 80 мм |
|  |  |  |  |  | Размери: диаметър < 70 мм, дължина < 120 мм |
|  |  |  |  |  | Тегло: на сухо < 1 кг, във вода < 0,5 кг |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
| 3 | Подводна ръчно преносима цифрова HD видеокамера за водолазно заснемане | 3.1 | Подводна видеокамера | 1 | Видеоформат: H.264, MP4 файлов формат |
|  |  |  |  |  | Видеорезолюция: 1920 х 1080 |
|  |  |  |  |  | Резервна батерия |
|  |  |  |  |  | Памет: минимум 64 GB MicroSD/SD или SDHC. Class 10 или по-висок. |
|  |  |  |  |  | LCD екран |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
|  |  | 3.2 | Подводен бокс за видеокамера | 1 | Минимална дълбочина на потапяне: 100 m |
|  |  |  |  |  | Двойна дръжка |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок: най-малко 12 месеца |
|  |  | 3.3 | Подводно осветление | 2 | Минимална дълбочина на потапяне: 100 m |
|  |  |  |  |  | Сила на светлината: не по-малко от 1200 лумена |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
|  |  | 3.4 | Подводен движител (скутер) | 2 | Дълбочина на работа: най-малко 100 метра |
|  |  |  |  |  | Автономност при максимално натоварване: не по-малко от 55 минути |
|  |  |  |  |  | Включени в комплекта резервни батерии |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
| 4 | Подводна ръчно преносима цифрова фотокамера за водолазно заснемане | 4.1 | Фотографска камера | 1 | Резолюция: не по-малка от 5760 х 3840 пиксела |
|  |  |  |  |  | Full HD 1080p видео |
|  |  |  |  |  | Памет: минимум 64 GB MicroSD/SD, SF или SDHC. Class 10 или по-висок. |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
|  |  | 4.2 | Широкоъгълен обектив | 1 | Зрителен ъгъл по диагонал до 105° |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
|  |  | 4.3 | Макрообектив | 1 | Диагонален зрителен ъгъл 24° |
|  |  |  |  |  | Вътрешна система на фокусиране |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |
|  |  | 4.4 | Подводен бокс за фотографска камера | 1 | Минимална дълбочина на потапяне: 100 m |
|  |  |  |  |  | Ъглов визьор |
|  |  |  |  |  | Куполен порт за широкоъгълен обектив |
|  |  |  |  |  | Плосък макро порт |
|  |  |  |  |  | Визуална вградена аларма за теч |
|  |  |  |  |  | Двойна карбонова система за отдалечаване на светкавиците |
|  |  |  |  |  | Мултифункционални дръжки с обтегачи |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок: най-малко 12 месеца |
|  |  | 4.5 | Подводно импулсно осветление | 2 | Водещо число: (ISO 100) 24 или по високо |
|  |  |  |  |  | Цветова температура: 4500K или по-висока |
|  |  |  |  |  | Ъгъл на светлинния сноп: Не по-малко от 80 градуса |
|  |  |  |  |  | Минимална дълбочина на потапяне: не по-малко от 90 m |
|  |  |  |  |  | Наличие на вградено постоянно фокусно осветление |
|  |  |  |  |  | Сила на светлината на фокусното осветление: 500 лумена или по-високо |
|  |  |  |  |  | Кабел за свързване на импулсното осветление към подводен бокс за фотографска камера по позиция 4.5 |
|  |  |  |  |  | Възможност за закрепване към системата за отдалечаване на светкавиците по позиция 4.7 |
|  |  |  |  |  | Гаранционен срок* |

*	Гаранционните срокове да бъдат не по-кратки от гаранционните срокове на производителя.

2.	Обособена позиция № 2: Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности с пределна допустима цена до 33 249 лв (без ДДС)

- Минимални изисквания за техническите характеристики по Обособена позиция № 2

| Доставка на водолазно оборудване с консумативи и принадлежности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплект |  | Технически продукт |  | Количество | Технически спецификации |
| 1 | Комуникация, осветление и целолицеви маски 1 | 1.1 | Устройство комуникационно безжично преносимо | 1 брой | съвместимост с предложения в комплекта приемопредавателен комутатор |
|  |  |  |  |  | съвместимост с разпространените подводни приемо-предавателни комутатори |
|  |  |  |  |  | обхват в работна среда: не по-малък от 200 метра |
|  |  |  |  |  | автономно захранване: не по-малко от 6 часа |
|  |  |  |  |  | слушалки |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок и сервизно обслужване* |
|  |  | 1.2 | Подводен приемо-предавателен комутатор | 1 брой | съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска |
|  |  |  |  |  | възможност за монтиране върху предложената в комплекта каска |
|  |  |  |  |  | съвместимост с предложеното в комплекта безжично комуникационно устройство |
|  |  |  |  |  | съвместимост с разпространените безжични комуникационни устройства |
|  |  |  |  |  | обхват на комутатора в работна среда: най-малко 200 метра |
|  |  |  |  |  | продължителност на работа в активен режим: не по-малка от 6 часа |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок и сервизно обслужване* |
|  |  | 1.3 | Маска целолицева водолазна | 1 брой | система за преход към атмосферен въздух |
|  |  |  |  |  | светлинна пропускливост на визьора: най-малко 90 % |
|  |  |  |  |  | вградена втора степен |
|  |  |  |  |  | шланг средно налягане |
|  |  |  |  |  | регулируем входящ поток на дихателната смес |
|  |  |  |  |  | регулируем изходящ клапан |
|  |  |  |  |  | адаптери за допълнителни стандартни втори степени |
|  |  |  |  |  | система за вътрешно изравняване на налягането |
|  |  |  |  |  | възможност за работа при ниски температури (под 10 °C) |
|  |  |  |  |  | ниска положителна или неутрална плавателност в работно състояние |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  |  |  |  | кривка за входящия щуцер на втората степен |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок и сервизно обслужване* |
|  |  | 1.4 | Първа степен за целолицева маска | 1 брой | съвместимост с вградената втора степен от предложената в комплекта целолицева маска |
|  |  |  |  |  | работно налягане 300 бара |
|  |  | 1.5 | Каска | 1 брой | съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска |
|  |  |  |  |  | възможност за монтаж на предложения в комплекта подводен приемо-предавателен комутатор |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 1.6 | Фенер дълбоководен | 1 брой | време на работа: не по-малко от 4 часа |
|  |  |  |  |  | работно налягане: не по-малко от 15 бара |
|  |  |  |  |  | осветеност: не по-малка от 1000 ANSI лумена |
|  |  |  |  |  | изнесено захранване |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
| 2 | Комуникация, осветление и целолицеви маски 2 | 2.1 | Подводен приемо-предавателен комутатор | 1 брой | съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска |
|  |  |  |  |  | възможност за монтиране върху предложената в комплекта каска |
|  |  |  |  |  | съвместимост с предложеното в комплект „Комуникация, осветление и целолицеви маски 1“ безжично комуникационно устройство |
|  |  |  |  |  | съвместимост с разпространените безжични комуникационни устройства |
|  |  |  |  |  | обхват на комутатора в работна среда: най-малко 200 метра |
|  |  |  |  |  | продължителност на работа в активен режим: не по-малка от 6 часа |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок и сервизно обслужване* |
|  |  | 2.2 | Маска целолицева водолазна | 1 брой | система за преход към атмосферен въздух |
|  |  |  |  |  | светлинна пропускливост на визьора: най-малко 90% |
|  |  |  |  |  | вградена втора степен |
|  |  |  |  |  | шланг средно налягане |
|  |  |  |  |  | регулируем входящ поток на дихателната смес |
|  |  |  |  |  | регулируем изходящ клапан |
|  |  |  |  |  | адаптери за допълнителни стандартни втори степени |
|  |  |  |  |  | система за вътрешно изравняване на налягането |
|  |  |  |  |  | възможност за работа при ниски температури (под 10 °C) |
|  |  |  |  |  | ниска положителна или неутрална плавателност в работно състояние |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  |  |  |  | кривка за входящия щуцер на втората степен |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок и сервизно обслужване* |
|  |  | 2.3 | Първа степен за целолицева маска | 1 брой | съвместимост с вградената втора степен от предложената в комплекта целолицева маска |
|  |  |  |  |  | работно налягане 300 бара |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок и сервизно обслужване* |
|  |  | 2.4 | Каска | 1 брой | съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска |
|  |  |  |  |  | възможност за монтаж на предложения в комплекта подводен приемо-предавателен комутатор |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 2.5 | Фенер дълбоководен | 1 брой | време на работа: не по-малко от 4 часа |
|  |  |  |  |  | работно налягане: не по-малко от 15 бара |
|  |  |  |  |  | осветеност: не по-малка от 1000 ANSI лумена |
|  |  |  |  |  | изнесено захранване |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 2.6 | Фенер водолазен | 2 броя | осветеност: не по-малко от 500 ANSI лумена |
|  |  |  |  |  | работно налягане: не по-малко от 10 бара |
|  |  |  |  |  | компактен, с вградено захранване |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 2.7 | Резервен ремък за целолицева маска | 4 броя | съвместимост с предложената в комплекта целолицева маска |
| 3 | Сухи костюми | 3.1 | Костюм — сух | 2 броя | боне |
|  |  |  |  |  | джобове |
|  |  |  |  |  | предно диагонално закопчаване |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  |  |  |  | материал: триламинат или подобен |
|  |  |  |  |  | при липса на подметки към ботите на костюма в комплекта да се предвидят обувки |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 3.2 | Маншети за сух костюм | 3 чифта | латекс/каучук |
|  |  | 3.3 | Яка за сух костюм | 2 броя | латекс/каучук |
|  |  | 3.4 | Ръкавици сухи | 6 чифта | без текстилна подплата |
|  |  |  |  |  | дебелина на материала: не по-малка от 0.7 мм |
|  |  | 3.5 | Джоб за принадлежности | 4 броя | средства за закрепване: външни към оборудването и вътрешни за принадлежности |
|  |  |  |  |  | материал: здрав, текстилен |
|  |  |  |  |  | минимални размери [см]: 25 × 15 × 6 |
| 4 | Конвенционално оборудване | 4.1 | Маска водолазна | 4 броя | оптимално съотношение вътрешен обем/обзор |
|  |  |  |  |  | непрозрачен маншет |
|  |  |  |  |  | широка ивица на прилепване на маншета към кожата на лицето |
|  |  |  |  |  | темперирани стъкла |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 4.2 | Каишка за маска | 4 броя | съвместимост с предложените в комплекта маски |
|  |  | 4.3 | Шнорхел обикновен | 4 броя | опростен дизайн без клапи |
|  |  |  |  |  | заоблена форма на тръбата |
|  |  | 4.4 | Плавници каучукови с пружинен механизъм | 2 чифта | възможност за избор на размери |
|  |  | 4.5 | Плавници с каишка | 2 чифта | възможност за избор на размери |
|  |  | 4.6 | Пружинна каишка за плавник | 4 броя | съвместимост с предложените в комплекта плавници |
|  |  | 4.7 | Каишка еластична за плавник | 5 броя | съвместимост с предложените в комплекта плавници |
|  |  | 4.8 | Нож водолазен | 2 броя | материал на острието: неръждаема стомана |
|  |  |  |  |  | дължина на острието: не по-малка от 15 см |
|  |  |  |  |  | кания с ремъци |
|  |  | 4.9 | Ремъци за кания на водолазен нож | 4 комплекта |  |
|  |  | 4.10 | Пръстен-закопчалка за водолазен нож | 5 броя |  |
|  |  | 4.11 | Костюм — мокър | 2 броя | неопрен |
|  |  |  |  |  | дебелина: не по-малко от 5 мм |
|  |  |  |  |  | кройка: цял |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 4.12 | Боне | 3 броя | неопрен |
|  |  |  |  |  | дебелина:не по-малка от 5 мм |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  | 4.13 | Ръкавици неопренови мокри | 2 чифта | пет пръста |
|  |  |  |  |  | неопрен |
|  |  |  |  |  | дебелина: не по-малка от 5 мм |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  |  |  |  | подсилени върхове на пръстите с износоустойчив материал |
|  |  |  |  |  | протектори на наконечниците |
|  |  | 4.14 | Боти неопренови | 2 чифта | неопрен |
|  |  |  |  |  | дебелина: не по-малка от 5 мм |
|  |  |  |  |  | подметки с грайфер |
|  |  |  |  |  | възможност за избор на размери |
|  |  | 4.15 | Колани баластни | 5 броя | материал на катарамата: метал |
|  |  | 4.16 | Щипка за прикрепяне на шлангове | 10 броя |  |
|  |  | 4.17 | Парашут подемен | 1 брой | обем: не по-малък от 1000 литра |
|  |  | 4.18 | Рамка за оптични лещи | 1 брой | съвместимост с предложената в комплекта “Комуникация, осветление и целолицеви маски 1” целолицева маска |
|  |  | 4.19 | Спрей против замъгляване на стъклата на маските | 2 броя |  |
| 5 | Леководолазни апарати | 5.1 | Бутилка стоманена за въздух — 15 литра | 2 броя | материал: стомана |
|  |  |  |  |  | вентил: монтиран |
|  |  |  |  |  | Удостоверение за пригодност: 5 г. |
|  |  | 5.2 | Преходник сърцевинен DIN/Yoke | 8 броя | комплектован с о-пръстени |
|  |  | 5.3 | Автомат водолазен | 2 броя | първа и втора степен |
|  |  |  |  |  | шланг средно налягане |
|  |  |  |  |  | балансирана втора степен |
|  |  |  |  |  | работа при ниски температури (под 10 °C) |
|  |  |  |  |  | резервна втора степен със шланг средно налягане |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок и сервизно обслужване* |
|  |  | 5.4 | Конзола с механични контролни уреди | 2 броя | манометър с горна граница не-пониска от 300 бара |
|  |  |  |  |  | дълбокомер в метрична система |
|  |  |  |  |  | компас |
|  |  |  |  |  | шланг високо налягане |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 5.5 | Грес силиконова за уплътнения | 2 опаковки |  |
|  |  | 5.6 | Манометър за кислород | 1 брой | гаранционен срок* |
| 6 | Поддръжка и принадлежности | 6.1 | Компас водолазен | 2 броя | средства за закрепване към водолаза (каишка за ръка/скоба/карабина) |
|  |  | 6.2 | Карабина двойна | 2 броя | плъзгащ пружинен механизъм |
|  |  |  |  |  | неръждаема стомана |
|  |  | 6.3 | Карабина с широка скоба | 6 броя | диаметър на скобата: не по-малък от 25 мм |
|  |  |  |  |  | плъзгащ пружинен механизъм |
|  |  |  |  |  | неръждаема стомана |
|  |  | 6.4 | Бележник подводен | 2 броя | здрави корици |
|  |  |  |  |  | средство за писане, свързано с бележника |
|  |  |  |  |  | джобове по кориците |
|  |  | 6.5 | Ремъци за плоча на самар за двубутилков апарат | 1 комплект | скоби за настройка на дължината на презраменните ремъци |
|  |  |  |  |  | катарами за бързо освобождаване на презраменните ремъци |
|  |  |  |  |  | огънати D-образни скоби за закачване |
|  |  | 6.6 | Манометър контролен | 1 брой | работно налягане: не по-малко от 300 бара |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 6.7 | Преносим стенд за тариране на водолазни автомати | 1 брой | съвместимост с предложените в комплекта първа и втора степен |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 6.8 | Анализатор за дихателни смеси | 1 брой | обхват на датчика за кислород: от 0 до 100 % |
|  |  |  |  |  | обхват на датчика за хелий: от 0 до 100 % |
|  |  |  |  |  | точност на измерванията: +/- 1 % |
|  |  |  |  |  | възможност за смяна на датчиците |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |
|  |  | 6.9 | Датчик кислороден за газов анализатор Analox | 2 броя | гаранционен срок* |
| 7 | Консумативи за водолазни спускания | 7.1 | Азотно-кислородна дихателна смес (40 % кислород, 60 % азот) | 120 куб.м | Обем на съдовете: 40 — 50 литра |
|  |  |  |  |  | Работно налягане на съдовете: 200 бара |
|  |  |  |  |  | Отсъствие на въглероден оксид (следи — не повече от 3 ppm) |
|  |  |  |  |  | Органични примеси: не повече от 0.5 мг/куб.м |
|  |  |  |  |  | Въглероден диоксид: не повече от 500 ppm |
|  |  |  |  |  | Липса на вкус и миризма |
|  |  |  |  |  | Влажност: не повече от 50 мг/куб.м |
|  |  |  |  |  | Халогениди и азотни и серни оксиди: не повече от 2 ppm за примес |
|  |  |  |  |  | Период на ползване на съдовете: не по-малко от една година |
|  |  | 7.2 | Хелиево-въздушна дихателна смес (10 % кислород, 40 % азот, 50 % хелий) | 80 куб.м | Обем на съдовете: 40 — 50 литра |
|  |  |  |  |  | Работно налягане на съдовете: 200 бара |
|  |  |  |  |  | Отсъствие на въглероден оксид (следи — не повече от 3 ppm) |
|  |  |  |  |  | Органични примеси: не повече от 0.5 мг/куб.м |
|  |  |  |  |  | Въглероден диоксид: не повече от 500 ppm |
|  |  |  |  |  | Липса на вкус и миризма |
|  |  |  |  |  | Влажност: не повече от 50 мг/куб.м |
|  |  |  |  |  | Халогениди и азотни и серни оксиди: не повече от 2 ppm за примес |
|  |  |  |  |  | Период на ползване на съдовете: не по-малко от една година |
|  |  | 7.3 | Абсорбент за въглероден диоксид | 80 кг | Капацитет на поглъщане: не по-малко от 150 литра/кг |
|  |  | 7.4 | Анализатор на кислород и въглероден диоксид в дихателни смеси | 1 брой | Обхват на сензора за кислород: 1-100 % |
|  |  |  |  |  | Обхват на сензора за въглероден диоксид — 0.1-100 % |
|  |  |  |  |  | Точност на сензора за кислород — 0.1 % |
|  |  |  |  |  | Точност на сензора за въглероден диоксид 0.01 % |
|  |  |  |  |  | Период на измерване: постоянно |
|  |  |  |  |  | Звуков предупредителен сигнал за опасни стойности |
|  |  |  |  |  | Осветление: осветен монитор |
|  |  |  |  |  | Принадлежности: не по-малко от 1 резервен сензор за кислород |
|  |  |  |  |  | гаранционен срок* |

*	Гаранционните срокове и сервизното обслужване да бъдат не по-кратки от тези на производителя. Гаранционни срокове на производителя, обозначени като „пожизнени“, не могат да бъдат по-кратки от 24 месеца.